ПРОКАЧКА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : использовать только новую тормозную жидкость, не содержащую пузырьков воздуха; принять меры против попадания грязи в тормозной контур .

Использовать исключительно одобренные и рекомендованные марку или марки тормозных жидкостей : DOT4 .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : запрещается использовать приспособление для автоматической прокачки (при этом возможно образование пузырьков воздуха в жидкости, заполняющей контур) .

Установить автомобиль на подъемник .

Снять узел в сборе воздушного фильтра/трубок (15) .

Поднять автомобиль .

Одеть ключ (16) на штуцер для прокачки (5) так, чтобы иметь возможность отворачивать его в достаточной степени и заворачивать для проведения следующих операций .

Подсоединить прозрачную трубку (17) к штуцеру для прокачки (5) и соединить его с емкостью (25), расположенной ниже рабочего цилиндра гидравлического привода сцепления (4) .

Изогнуть прозрачную трубку (26) так, чтобы получился сифон (17), направленный вверх; при этом трубка должна касаться дна емкости .

Убедитесь, что банка не сдвинется при перемещениях подъемника .

ПРИМЕЧАНИЕ : убедитесь, что трубка (17) не пережата на выходе из штуцера для прокачки .

Опустить автомобиль .

Операция 1 : Полностью заполнить бачок тормозной жидкостью (Используйте емкость объемом 500 мл) .

ПРИМЕЧАНИЕ : можно нажимать на педаль сцепления 12 раз, пока не потребуется доливать в бачок тормозную жидкость .

Операция 2 : Отвернуть болт для прокачки (5) .

Операция 3 : Медленно нажимать рукой на педаль сцепления (3) на величину полного хода 12 раз в сторону нажатия и возврата (2 секунд опускание, 2 секунд подъем), Подождать в течение 1 секунд, когда педаль находится в нижнем положении (дать возможность жидкости заполнить главный цилиндр) .

Операция 4 : В конце последнего нажатия удерживать педаль сцепления (3) нажатой до упора (Использовать прокладку) .

Операция 5 : Завернуть обратно штуцер для прокачки .

Операция 6 : Отпустить педаль сцепления (3), чтобы она вернулась в верхнее положение .

Повторить операции с 1 по 6 до полного исчезновения пузырьков воздуха (минимум 2 раз) .

Долить тормозную жидкость до метки maxi бачка .

Медленно нажимать рукой на педаль сцепления (3) на величину полного хода 60 раз в сторону нажатия и возврата (2 секунд опускание, 2 секунд подъем) .

Запустить двигатель .

Затянуть рычаг стояночного тормоза .

Включить передачу .

Убедиться, что начало трения механизма сцепления появляется со стороны X, выше или равной 35 mm (Размер X дан лишь для иллюстрации) .

Если неправильно : Выполнить сначала операции по прокачке (От 1 до 6) .