Типичные проблемы робМКПП «DUALOGIC»(Marelli Selespeed CFC328) устанавливаемой на автомобили ФИАТ Гранде Пунто и Панда.

- Спорадически некорректное включение  передач.   Ошибка по Экзаминеру – Р1818. Последовательность устранения  смотри  в информационном бюллетене  «Что делать при ошибке Р1818»

- Переход робМКПП  в авариный режим после интенсивного  торможения .  Ошибка по Экзаминеру – Р0571 и 1760. Последовательность устранения  смотри  в сервисном  бюллетене  номер 7

- Полное не включение всех передач.    Причина:  падение уровня рабочей жидкости в бачке гидроблока привода робМКПП   Устранение причин утечек смотри в  информационном бюллетене   «Что делать при неисправностях   робМКПП «DUALOGIC»»

Прочитайте информационный бюллетень:   «Что делать при неисправностях   робМКПП «DUALOGIC»»